# УДК 629.78

# КОНЦЕПЦИЯ БАЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ НАНОСПУТНИКА

## Ю.М.Урличич, А.С. Селиванов

ФГУП «Российский научно-исследовательский институт космического   приборостроения» (РНИИ КП)

Целью создания в ФГУП «РНИИ КП» малоразмерного спутника является стимулирование разработки новых технологий космического приборостроения, новых методов управления и контроля космических аппаратов, новых принципов получения информации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [1,2].

При этом принимались во внимание следующие ограничения: минимизация затрат на создание и выведение спутника при сроке реализации проекта 1-2 года.

Следствием этого стало ограничение  массы спутника ( не более 10 кг), что относит его к классу наноспутников.

Используемые пути минимизации массы:

- нетрадиционная однопанельная конструкция;

- стабилизация вращением на синхронно-солнечной орбите;

- использование малогабаритных коммерческих изделий;

- использование глобальных систем связи (ГЛОБАЛСТАР, Интернет,  Сотовая связь) для управления спутником;

- использование систем контроля космического пространства СККП (РФ), НОРАД (США) для траекторных измерений;

- интеграция на борту функций по обработке командно-программной и телеметрической информации.

В результате проектной проработки исходных положений были сформулированы требования к параметрам технологического наноспутника ТНС-1. Орбита синхронно-солнечная, высотой примерно 650 км. Конструкция в форме диска, стабилизированного вращением вокруг оси, направленной на Солнце. Основой конструкции является круглая сотовая панель диаметром 500 мм. Система электропитания – солнечная батарея из арсенида галлия мощностью 24 Вт, располагающаяся на другой стороне панели, ориентированной на Солнце.

Система терморегулирования пассивная за счет подбора покрытий и локальной термоизоляции приборов и элементов конструкции.

Ориентация и стабилизация осуществляются с помощью токовых катушек, управляемых от трехосного магнитометра. Используются также сигналы от двух широкоугольных солнечных датчиков, расположенных на противоположных сторонах панели, и датчика горизонта, расположенного на торцевой части. В установившемся режиме скорость вращения спутника должна составлять 1-3 оборота в минуту и может регулироваться по командам с Земли.

Управление системой ориентации и стабилизации, сбор телеметрических данных об основных параметрах спутника и передача их по системе ГЛОБАЛСТАР, прием команд и программ на борту спутника осуществляются малогабаритной интегрированной бортовой информационной системой.

На противоположных торцевых сторонах панели установлены цифровые фотокамеры DSC–V1 коммерческой разработки фирмы SONY, адаптированные для работы в космосе. Размерность кадра- 2592х1944 пикселей.  Пространственное разрешение - 100 м, захват -- 259 км достигаются за счет экспонирования камер в моменты времени, когда их оси визирования направлены в надир. Команда на экспонирование формируется от датчика горизонта. Минимальное время экспозиции 1/2000 с. Получение изображений - в спектральных диапазонах RGB, т.е. в натуральных цветах, что приемлемо для многих пользователей информации ДЗЗ.

При использовании предусмотренного в камерах режима сжатия видеосигнала передача его возможна  в стандарте НОАА на частоте 1,7 ГГц  со скоростью 0,665 Мбит/с на малые приемные станции с диаметром антенны 2,6 м. Мощность   бортового   передатчика - около

5 Вт, антенна – штыревая, установленная перпендикулярно плоскости вращения спутника.

Траекторные измерения ТНС-1 будут дополняться и уточняться установленной на нем аппаратурой спутниковой навигации (АСН).

В табл.1 представлена предварительная массовая сводка ТНС-1 (масса, в граммах, указана без устройства отделения спутника от ракетоносителя).

### Таблица 1

| Модем ГЛОБАЛСТАР | 280 | Передатчик на 1,7 ГГц | 650 |
| --- | --- | --- | --- |
| Антенно-фидерное устройство (АФУ) ГЛОБАЛСТАР | 250 | АФУ 1,7 ГГц | 50 |
| Магнитометр | 270 | Системный блок | 250 |
| Катушки системы ориентации, 3 шт. | 300 | Датчики телеметрии | 100 |
| Контроллер системы ориентации | 100 | Система питания с аккумулятором | 300 |
| Солнечные датчики, 2 шт. | 100 | Кабельная сеть | 300 |
| Датчик горизонта | 50 | Установочная панель | 800 |
| Съемочные камеры, 2 шт. | 600 | Элементы крепления | 150 |
| Аппаратура спутниковой навигации (АСН) | 100 | Солнечные батареи | 400 |
| АФУ АСН | 150 | ИТОГО : | 5200 |

Возможность управления ТНС-1 через систему ГЛОБАЛСТАР является важнейшей функцией, требующей предварительной отработки.  С этой целью был разработан технологический наноспутник минимальной комплектации ТНС-0, задачей которого является проверка в реальных условиях космического полета взаимодействия с системой ГЛОБАЛСТАР. ТНС-0 в качестве основной системы содержит модем ГЛОБАЛСТАР, сопряженный с простейшей системой телеметрии, контролирующей 10 параметров.

Электропитание спутника осуществляется от литиевой батареи емкостью 10 А  ч, рассчитанной на работу в течение одного-трех месяцев в сеансном режиме. Спутник не имеет солнечных батарей. Этого времени достаточно для экспериментальной оценки возможностей работы через систему ГЛОБАЛСТАР.

На ТНС-0 устанавливается также независимая система контроля его функционирования, создаваемая на основе автоматического радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ, работающего на частоте 406 и 121,5 МГц в течение двух суток после выведения спутника на орбиту.

Ориентация наноспутника ТНС-0 – простейшая, по геомагнитному полю Земли, - осуществляется с помощью постоянного магнита и магнитного демпфера.

Конструкция   спутника – цилиндрическая,   диаметром    примерно

170 мм и длиной 250 мм, в основе ее лежит одиночная сотовая панель. Терморегулирование – пассивное. Массовая сводка (в граммах) ТНС-0 приведена в табл. 2.

### Таблица 2

| Модем ГЛОБАЛСТАР | 280 | Магнит ориентации | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Антенно-фидерное устройство (АФУ) ГЛОБАЛСТАР | 250 | Магнитный демпфер | 100 |
| Аварийный радиобуй (АРБ) КОСПАС-САРСАТ | 600 | Литиевая батарея | 2000 |
| АФУ АРБ | 70 | Кабельная сеть | 100 |
| Системный блок | 200 | Установочная панель | 500 |
| Солнечный датчик | 50 | Элементы крепления | 150 |
| Датчик горизонта | 50 | ИТОГО : | 4500 |

После экспериментальной отработки рассмотренных наноспутников ТНС-0 может стать базовой платформой для построения спутниковых систем мониторинга, проведения научных исследований и образовательных программ.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Урличич Ю.М., Селиванов А.С., Тучин Ю.М.  Проект технологи-ческого наноспутника ТНС-1 для дистанционного зондирования Земли // Научно-техническая конференция «Авиакосмические системы на базе микротехнологий».  9 -11 июня 2003. г. Санкт-Петербург. Издание Минпромнауки РФ. 2003.С.34-35.

2. Урличич Ю.М., Селиванов А.С.  Семейство технологических наноспутников   для   экспериментальных    исследований

// IV Международная конференция – выставка «Малые спутники. Новые технологии, миниатюризация». 31 мая - 4 июня 2004.г. Королев, Московской обл. Издание Росавиакосмоса. 2004. Книга 3. С. 227.